- Проект планировки территории улицы территории улицы Советская от улицы Октябрьская до жилого дома № 62 по улице Советская в г. Усть-Лабинске Краснодарского края. Материалы по обоснованию. Пояснительная записка.

- 1. Общая часть

- 1.1. Обоснование целесообразности и цель разработки проекта планировки территории.

Проект планировки и межевания территории улицы Советская от улицы Октябрьская до жилого дома №62 по улице Советская» (далее – проект планировки территории)  разработана ИП 	Широкородюк Антон Владимирович на основании договора № б/н от 17.07.2018 г. с Администрацией Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края и задания на проектирование.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Целью данной работы является определение на предпроектной стадии планировочных решений, возможных вариантов формирования   строительства с целью принятия для дальнейшей разработки оптимальных решений, а также согласования планируемых решений с соответствующими архитектурными, инженерными и природоохранными службами.

Настоящий проект разработан в соответствии с требованиями действующих нормативных актов РФ и Краснодарского края, с учетом действующих нормативов, инструкций, стандартов в области разработки градостроительной документации, в том числе:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- - Градостроительный кодекс Краснодарского края;

- - Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 "Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов";

- Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков";

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 742/пр «О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»;

- Приказ Департамента по архитектуре и градостроительству от 16 апреля 2015 года № 78 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования»;

- СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», введенную в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации;

- Постановление Правительства РФ №1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- 1.2. Основание и исходные данные для разработки проекта планировки.

- Основанием и исходными данными для разработки проекта планировки являются:

- Генеральный план Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского  района Краснодарского края в актуальной редакции на момент разработки;

- Правила землепользования и застройки Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в актуальной редакции на момент разработки;

- Схема территориального планирования Краснодарского края, утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края № 438 от 10.05.2011 г.;

- Задание на подготовку проектов планировки и межевания территории улицы Советская от улицы Октябрьская до жилого дома №62 от  2018 г.

- Постановление Главы Усть-Лабинского  городского поселения Усть-Лабинского  района № 231 от 03.04.2018 г. «О подготовке проектов планировки и межевания линейных объектов г. Усть-Лабинска»;

- Постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района № 231 от 03.04.2018 г. «О подготовке проектов планировки и межевания линейных объектов»;

- Отчет об инженерно-геологических изысканиях по объекту: «Реконструкция улиц Элеваторной, Куйбышева, Ободовского, Коминтерна, Гагарина и Октябрьской в г. Усть-Лабинске», выполненный ИП Чаусовым А.М. в 2018 г .в г. Майкоп;

- Топографическая съемка в М1:500, выполненная  в 2018 г.;

- Нормативы градостроительного проектирования Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, утвержденные решением Совета;

На подготовительной стадии работы специалистами обследована проектируемая территория и окружающая застройка, проанализированы предложения по строительству объектов, выданные заказчиком, изучены документы территориального планирования, ранее разработанная градостроительная документация применительно к территории планирования и прилегающих территорий.

2. Размещение линейного объекта в системе региона

В административном отношении район размещения улицы Советская расположен на территории города Усть-Лабинск Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края на участке от улицы Октябрьской до жилого дома №62.

Общая протяженность улицы составляет 347,13 м.

- 3. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории.

3.1. Климатические условия

Район изысканий расположен в г. Усть-Лабинск Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края.

Город Усть-Лабинск расположен в центральной части Краснодарского края, в 62 км к северо-востоку от Краснодара и является административным центром муници-пального образования Усть-Лабинский район и Усть-Лабинского городского поселения.

В климатическом отношении территория городского Усть-Лабинского городского поселения тяготеет к северо-восточной степной провинции в ее юго-восточном фланге.

Усть-Лабинское городское поселение расположено в равнинной зоне Краснодарского края. Климат этой зоны умеренно-континентальный и характеризуется жарким летом, умеренно холодной зимой.

Зимы обычно малоснежные с частыми оттепелями. Характерной особенностью климата являются засухи и суховеи. Непостоянство погоды можно объяснить изменчивостью давления воздуха, воздушных течений ввиду того, что район находится в центре северо-западной части Предкавказья, закрытого с юго-запада мощным Кавказским хребтом.

Характеристика климатических условий Усть-Лабинского городского поселения в настоящем проекте дается на основании имеющихся многолетних метеорологических наблюдений Усть-Лабинской метеостанции и метеостанции г. Краснодара, находящейся в 90 км от города Усть-Лабинска.

По климатическому районированию участок изыскания в г. Усть-Лабинск относится к подрайону III Б.

Наибольший подъем температуры воздуха наблюдается от февраля к марту. Значения среднемесячной и годовой температуры приводятся на рисунке 1.

    - Средняя температура воздуха по месяцам, 0С.

Средняя годовая температура воздуха + 9,6 град.С с тенденцией повышения в последние годы.

Зима умеренно-мягкая, неустойчивая, с частыми оттепелями, кратковременными морозами, наступающими в конце декабря, средняя температура  января – 4,0 град.С, а отметкиный минимум температур воздуха достигает – 35 град.С в декабре-январе месяцах. Лето жаркое и сухое, начинается в мае, среднемесячная температура июля  + 23,2 град.С, абсолютный максимум – + 41град.С в июле, августе.

Средняя дата последнего мороза 13 апреля, средняя дата первого мороза 22 октября, продолжительность безморозного периода 191 день.

Осадки и снежный покров  играют большую роль в тепловом балансе, режиме влаги почвы и воздуха. Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков по городу Усть-Лабинску составляет 508 – 640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60 – 70%). Постоянный снеговой покров устанавливается в среднем во второй, третьей декадах ноября и достигает 20 – 25 см. Первый снег не остается лежать на всю зиму, а тает под влиянием оттепелей и жидких осадков. Среднее число дней со снежным покровом – 50-65 дней.

Устойчивое промерзание почвы начинается в конце декабря – начале января, а в годы с ранними морозами может быть и в конце ноября. Наибольшая глубина промерзания обычно отмечается в конце января, начале февраля. Максимальная глубина промерзания за зиму  в средней полосе составляет 20 – 25 см, но в отдельные годы она может достигать 70 – 90 см. Период с наличием мерзлоты в почве, при устойчивом промерзании, обычно бывает около 60 дней.

Годовой ход относительной влажности аналогичен ходу температуры. В пределах Краснодарского края наибольшие колебания относительной влажности наблюдаются в равнинной зоне, в которой находится г. Усть-Лабинск.

Годовой ход относительной влажности в % характеризуется в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 84 | 76 | 67 | 65 | 68 | 65 | 64 | 69 | 77 | 83 | 84 | 74 |

В холодный период года относительная влажность воздуха вследствие низких температур в декабре-январе достигает максимума. С февраля в связи с ростом температуры воздуха начинается понижение относительной влажности. В теплый период года относительная влажность воздуха в 13 часов имеет наименьшую величину. Минимум отмечается в июле-августе. С августа относительная влажность начинает увеличиваться. Наиболее интенсивное ее повышение происходит от сентября к октябрю  и от октября к ноябрю. Зимой относительная влажность воздуха по сравнению с летом более устойчива.

Преобладающими ветрами на территории края являются ветры восточных, северо-восточных и юго-западных направлений. Зимой они относительно холодные, а в весенне-летний период они носят суховейный характер. Летом увеличивается повторяемость западных влагонесущих ветров, сильно увеличивающих количество осадков.

Средняя скорость ветра – 3,8 м/с. Число дней в году с сильным ветром (больше 15 м/сек.) на большей части территории равно в среднем 20 – 40.

Данные наблюдений за направлением ветра приведены в таблице 2.

Таблица 2.2

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль (Число случаев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 19 | 22 | 10 | 5 | 19 | 11 | 8 | 142 |

Повторяемость штилей вычислена из общего числа наблюдений за направлением ветра. Преобладающим направлением ветра, как в годовом, так и теплом периоде года является восточное.

- 3.2. Рельеф и геоморфология.

Муниципальное образование Усть-Лабинский район расположено в центральной части Краснодарского края. Территория Усть-Лабинского городского поселения находится в пределах Прикубанской степной равнины на правом высоком берегу реки Кубани.

В настоящее время основными рельефообразующими факторами являются поднятие Большого Кавказа и погружение впадины Азовского моря.

Важной особенностью геоморфологического строения долины реки Кубань является четкая связь рельефа с тектоническими процессами и геологическими структурами. Усть-Лабинское городское поселение и город Усть-Лабинск расположены в зоне 2-х геоморфологических единиц: аллювиальной террасированной равнины правобережья Кубани и ее поймы.

Район города Усть-Лабинска расположен на третьей надпойменной террасе реки Кубань (III НПТ) в ее среднем течении. Абсолютные отметки территории составляют в основном 80 – 90 м. с резким понижением непосредственно к береговому уступу (до 50 м) и пологим – в западном направлении (78 – 85 м).

Основным элементом рельефа является береговой уступ правого берега реки Кубань. Его высота над поймой Кубани достигает 60 м, крутизна до 450 и более. Поверхность уступа имеет бугристо-западинный рельеф с оползневыми озерами и останцами террасы. Также на поверхности террасы вблизи уступа имеются несколько техногенных форм рельефа – карьеры по добыче глин. Наряду с вышеперечисленными формами береговой уступ изрезан сетью оврагов и балок с глубинами врезов в приустьевой части до 45 – 60 м.

Южная часть территории в районе излучины имеет меандрированную форму, в результате отступа русла реки в северном направлении, с развитием пойменных отложений. Пойма на правобережье Кубани развита фрагментарно. Ее высота от 1 до 2,5 м.

Участок производства инженерно-геологических изысканий расположен в пределах селитебной зоны г. Усть-Лабинска, на застроенной территории.

В геоморфологическом отношении изученная площадка расположена на территории, относящейся к эрозионно-аккумулятивной плиоцен-четвертичной Прикубанской степной равнине, приуроченной к правобережной II надпойменной террасе р.Кубань.

Рельеф участка равнинный, спланированный, с незначительным уклоном в юго- западном направлении – в сторону р. Кубань. Река Кубань протекает с востока на запад вдоль южной границы г. Усть-Лабинска, в 1,60 км к юго-западу от ул. Красной. Абсолютные отметки местности изменяются от 57,00 до 89,00 м. Уклон местности юго- западный.

Реконструируемые автомобильные дороги проложены в насыпи, имеют твердое покрытие, участками в кровле асфальт. Дорожная одежда представлена гравийно- песчаной смесью. Ширина проезжей части 4,00 – 6,00 м. На момент производства полевых работ дорожное полотно частично разрушено асфальтовое покрытие имеет многочисленные трещины и ямы.

Оси трасс реконструируемых автомобильных дорог пересекают подземные инженерные коммуникации (водопровод, газопровод, канализация, кабель связи), проложенные вдоль уличной сети на глубине 1,00 – 2,70 м.

- 3.3. Техногенные условия

Почти на всем протяжении от станицы Воронежской и до окраины города Усть-Лабинска уступ III надпойменной террасы подвержен техногенному воздействию. Вдоль него проходит линия железной дороги Краснодар – Кавказская и автодорога Краснодар – Армавир; проложены линии водовода, газопровода и канализации, установлены опоры линий электропередач.

Река Кубань, как и все степные реки, подвержена многочисленному техногенному воздействию: сооружение плотин, разработка карьеров, прокладка трубопроводов (газовых, канализационных и других).

Интенсивная застройка города, строительство автомобильных и железных дорог привели к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова, нарушен естественный сток осадков.

Природные условия территории города Усть-Лабинска и прилегающих участков по СНиП 22-01-95 относятся к категории средней сложности.

- 3.4. Геологическое строение

В геологическом строении территории Усть-Лабинского городского поселения до водоупора грунтовых вод принимают участие (сверху – вниз): голоценовые аллювиальные отложения, верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные отложения, нижне- верхнеплейстоценовые аллювиальные отложения и верхнеплиоценовые отложения.

Голоценовые песчано-глинистые аллювиальные отложения развиты в пойме реки Кубань.

Верхнеплейстоценовая правобережная терраса сложена суглинками просадочными и суглинками непросадочными. На левобережье это 1 надпойменная терраса.

Среднеплестоценовые элювиально-пролювиально-делювиальные образования представлены погребенными почвами, суглинками красновато-бурыми и глинами.

На нижнеплей стоценовой террасе развиты пролювиально-делювиальные пески и лессовидные суглинки.

В цоколе террасы обнажаются верхнеплиоценовые осадки, представленные глинами темно-бурыми, бурыми, красновато-бурыми, с включениями гидроокислов марганца и с пятнами ожелезнения. Видимая мощность отложений в береговом уступе реки Кубань (к запада от города Усть-Лабинска, в районе очистных сооружений) составляет порядка 10 м.

Территория Краснодарского края относится к двум крупным тектоническим областям – эпигерцинской Скифской платформе, охватывающей северо-восточную часть, и альпийской складчатой зоне Большого Кавказа, к которой относится юго-западная часть. Эти области делятся на ряд более мелких тектонических зон, отражающих в целом строение палеозойско-докембрийского фундамента.

Юго-восточная часть Краснодарского края, в которой расположен город Усть-Лабинск, относится к зоне устойчивых прогибаний – сложно устроенному Азово-Кубанскому передовому прогибу.

Город Усть-Лабинск находится в зоне влияния довольно крупных тектонических образований: здесь соприкасаются Березанский и Динской валы, Адыгейский поперечный выступ и Курганинская мегасинклиналь, осложненные в зоне сочленения Ладожским, Новотитаровским и Курджипским разломами глубинного заложения. До настоящего времени в геологической литературе эта зона называется Усть-Лабинским субмеридиональным глубинным разломом.

Усть-Лабинский разлом представляет собой зону смятия пород мощностью несколько сотен метров. Разлом надвигового типа, падение крутое- 70 – 900; в восточном направлении Усть-Лабинский разлом является долгоживущим, древнего заложения, омолаживающимся в новейшее время. Прямым указанием на современную активность разлома является его сейсмичность.

Стратиграфия геологических образований (грунтов) рассматриваемой площади представлена отложениями кайнозойской эры. Кайнозойский комплекс грунтов на рассматриваемой территории, до изученной глубины 3,00 – 5,00 м развит неполно и представлен четвертичной системой в пределах ее верхних подразделений (QIII-IV). По генетическим признакам среди четвертичных образований на описываемой территории имеют распространение голоценовые и верхнеплейстоценовые эолово- делювиальные отложения, представленные суглинком, перекрытые в кровле современным почвенно-растительным слоем. В пределах проезжей части автомобильных дорог почвенно-растительный слой снят и замещен современным техногенным грунтом.

Геолого-литологический разрез площадки представлен следующими стратиграфо-генетическими комплексами (СГК):

СГК современных техногенно перемещенных природных (tQIV) грунтов (слой 1), представлен современным щебенистым грунтом. Грунт однородный, слежавшийся, распространен повсеместно в виде планомерно возведенной насыпи (дорожная одежда), а также грунта обратной засыпки траншей подземных инженерных коммуникаций, с поверхности до глубины 0,70 – 1,00 м. Мощность комплекса составляет 0,50 – 1,00 м. На участках прокладывания локальной канализации мощность техногенного слоя достигает 2,50 м.

СГК голоценовых и верхнеплейстоценовых эолово-делювиальных (vdQIII-IV) отложений (слой 2,3) правобережной II НПТ р.Кубань, представлен суглинком в кровле темно-бурым, твердым, легким пылеватым, лессовидным, макропористым, маловлажным, средней плотности, просадочным, с глубины 3,10 – 3,50 м светло-коричневым до желто-бурого, плотным, тяжелым пылеватым, непросадочным, средней влажности. Комплекс распространен повсеместно под техногенным грунтом от 0,50 - 1,00 до изученной глубины 3,00 - 5,00 м. Мощность (вскрытая) комплекса составляет 2,00 - 4,50 м.

- 3.5. Гидрогеологическое строение

Территория города Усть-Лабинского городского поселения приурочена к восточной части Азово-Кубанского артезианского бассейна и характеризуется наличием двух типов вод: грунтовых вод и вод глубоких горизонтов (артезианских). По условиям залегания и характеру вмещающих подземные воды пород территория города Усть-Лабинска и его окрестностей разделяется на следующие виды:

а) поровые воды, залегающие и циркулирующие в различных по генезису, гранулометрическому и минералогическому составу рыхлых четвертичных отложениях;

б) порово-пластовые и трещинно-пластовые воды преимущественно в пластах осадочных пород палеогенового возраста.

Подземные воды оказывают существенное влияние на устойчивость склонов, изменяют свойства горных пород, особенно глинистых, что в конечном итоге сказывается на активности экзогенных геологических процессов.

В гидрогеологическом отношении Усть-Лабинский участок включает 4 водоносных комплекса: голоценовый, верхнеплестоценовый, нижнеплейстоценовый и верхнемиоценовый. Подземные воды первых двух комплексов залегают на глубине 1 – 2 до 5,3 м. Воды пресные, малодебитные. В юго-восточной части участка отмечаются проявления верхнеплейстоценового комплекса, выраженные просачиванием воды в береговых обрывах реки Кубань.

Зеркало подземных вод нижнеплейстоценового водоносного комплекса установлено на глубине 6 – 8 м. Воды этого комплекса пресные, дают многочисленные родники в стенках срыва оползней вдоль уступа нижнеплейстоценовой террасы, являясь одним из факторов формирования оползней.

Подземные воды верхнемиоценового комплекса установлены в широком диапазоне глубин по данным эксплуатационных водозаборных скважин.

Питание подземных вод четвертичного комплекса происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков; разгрузка – в нижележащие водоносные горизонты и в реку Кубань. Подъем уровня по данным многолетних наблюдений составляет от 1 до 3-х метров.

По геолого-литологическому строению северная часть территории участка относится к потенциально подтопляемой. Поэтому рекомендуется учесть опыт строительства и эксплуатации зданий, возведенных на лессовидных суглинках в аналогичных гидрогеологических условиях при разработке проекта противодеформационных мероприятий, предотвращающих подтопление, возникающее чаще всего по техногенным причинам.

Химический состав грунтовых вод имеет широкий спектр с преобладанием гидрокарбонатно-кальциевой с минерализацией до 1 г/л.- это в основном в условиях выраженного водообмена.

В северной части территории, в равнинной части, где процессы водообмена затруднены, подземные воды часто гидрокарбонатно-сульфатные магниевые при общей минерализации до 690 мг/л.

По улице Заводской (от ул. Дзержинского до ул. Гагарина) на глубинах 7,5 – 8,0 м встречены воды с общей минерализацией от 1 294,1 до 2 691,6 мг/л.

По содержанию сульфатов и бикарбонатов грунтовые воды с минерализацией до 2 г/л не агрессивны ко всем типам бетонов, а свыше 2,0 г/л – средне- и сильно агрессивные к бетонам на портландцементе.

Эксплуатируемые горизонты артезианских вод залегают на глубине от 140 до 300 м, приурочены к кварцевым пескам третичного возраста и в настоящее время используются промышленными предприятиями для хозяйственного, питьевого и промышленного водоснабжения.

Гидрографическая сеть представлена рекой Кубань на правом берегу, в 317 км от устья которой  в месте впадения р. Лабы расположен г. Усть-Лабинск.

Река Кубань образуется от слияния реки Учкулан и Удлукан. Истоки реки Кубань расположены по западному склону Эльбруса и по северному склону Главного Кавказского хребта. Длина р. Кубани от места слияния рек равна 907 км, водосборная площадь реки составляет 60 000 км2.

Река Кубань имеет смешанное питание: 55% - атмосферных осадков, 30% - ледниковое и 15 % - грунтовое. Вследствие таяния ледников сток реки Кубань несколько зарегулирован.

Бассейн Кубани ассиметричен: в среднем и нижнем течении река совершенно не имеет правых притоков, в то время как многочисленные левобережные притоки, берущие свое начало с северных склонов Кавказа, образуют густую сеть. В пределах Краснодарского края проходит среднее и нижнее течение реки Кубань. Не только в верхнем, но и в среднем и нижнем течениях, Кубань имеет характер горной реки. Для нее типично длительное половодье, с мая по август. Указанный период половодья реки Кубань сопровождается обычно сильными дождями (особенно частыми в мае и июне), вызывающими многочисленные паводки, и так как волны дождевого стока накладывают при этом достаточно высокую волну половодья, обусловленную высокогорным снеготаянием, то паводковые расходы реки Кубань достигают большой величины и река выходит из берегов, разливаясь по пойме. В этот период бывает в среднем 6-7 паводковых подъемов и спадов воды.

Осенне-зимний и ранневесенний период (с сентября по март и половина апреля) характеризуются устойчивой длительной меженью, когда река питается почти исключительно грунтовыми водами, а расходы ее снижаются до минимума.

С наступлением же во второй половине апрельских высоких температур сток реки Кубань начинает увеличиваться и в июле, когда выпадает много осадков, достигает своего максимума.

Река Кубань относится к типу рек с повышенной мутностью. Большие скорости воды и паводок (2,5 -3,0 м/сек.) вызывают интенсивный размыв берегов. Река протекает в легкоразмываемых грунтах, сильно меандирует, сохраняя в целом широтное направление. Правый берег – высокий, достигает местами 10 – 50 м относительной высоты, усиленно подмывающийся. Левый – пологий, представляет собой ряд широких террасовых уступов.

В русле реки Кубань много островов, мелей и перекатов, река изобилует затонувшими деревьями (карчами), постоянно меняющими ее фарватер.

Уровневый и ледовый режим реки Кубань в пределах края очень разнообразен. До впадения реки Белой  гидрография Кубани имеет ярко выраженные черты Тянь-шаньского типа рек. Ниже на уровневый режим Кубани оказывают влияние притоки, принадлежащие к Тянь-шаньскому, Алтайскому и Причерноморскому типам.

Подъем уровней на Кубани выше реки Белой начинается обычно в апреле. Весенне-летнее половодье охватывает длительный период – до конца сентября и характеризуется подъемами и спадами уровней под влиянием дождей.

Наивысшие уровни наблюдаются чаще всего во второй половине лета. Осенью в сентябре-октябре проходят дождевые паводки, по высоте уступающие летним. Минимальные уровни наблюдаются зимой – чаще всего перед началом половодья.

Режим твердого стока изучен недостаточно, но в общих чертах он подобен жидкому стоку, т.е. увеличивается от истоков к устью и достигает наибольших значений в период июнь-август.

Зимние ледовые явления на реке Кубань крайне неустойчивые. В пределах края срок наступления и продолжительность ледостава колеблется для различных лет в очень широких пределах.

В суровые зимы продолжительность ледостава достигает 2 – 2,5 месяца, а в годы с мягкой зимой ледостав не образуется. Бывают  годы, когда река в течение зимы несколько раз покрывается льдом, вскрывается и затем, после ледохода, снова замерзает. Толщина льда в суровые зимы достигает 40 – 75 см. Начинается ледостав в конце декабря и продолжается с перерывами до конца февраля.

При ледоходе на крутых поворотах русла и переката образуются заторы льда, вызывающие катастрофические подъемы уровня воды.

При достаточно сильных морозах на участках реки, лишенных сплошного ледяного покрова, образуется шуга. Для реки Кубань характерен длительный шугоход.

Одновременно с шугой в конце ноября образуются забереги. При оттепелях забереги обрываются и образуют осенне-зимний ледоход.

Период свободного русла - 8 месяцев (конец марта – начало декабря).

Разнообразие физико-географических условий обусловливает значительное колебание нормы годового стока по территории края.

Наибольшего значения (50 л/сек. с 1 км2) средне-годовой сток достигает на склонах Главного Кавказского хребта, наименьшего – 0,5  л/сек. с 1 км2 – на Прикубанской равнине.

Внутригодовое распределение стока определяется климатическими факторами. Реки, в питании которых значительную роль играют ледники и высокогорные  снега, наиболее многоводны в теплый период (с мая по сентябрь). К таким рекам относится и Кубань.

По результатам выполненных буровых работ, по состоянию на 01 октября 2018 г., подземные воды первого водоносного горизонта геологическими выработками, пробуренными до глубины 5,00 м, не вскрыты.

По архивным данным, согласно Гидрогеологической схемы из Комплекта геологических карт Лист L-37-ХХVII и опросу местных жителей, на участке существует нижне- верхнечетвертичный аллювиальный и лиманно-аллювиальный комплекс, который залегает с глубины 12,00 – 14,00 м. Коллектором подземных вод первого водоносного горизонта служит аллювиальный комплекс, представленный песком.

- 3.6. Геологические и инженерно-геологические процессы.

К неблагоприятным процессам на исследуемой территории следует отнести:

- просадка эолово-делювиальных отложений;

- частичное подтопление и затопление территории, линейная эрозия склонов;

- денудация почв в результате плоскостного смыва и ветровой дефляции с аккумуляцией наносов в устьях балок;

- экзогенные геологические процессы;

- сейсмичность территории.

На территории Усть-Лабинского городского поселения грунтами оснований будут служить преимущественно суглинки лессовидные макропористой структуры, обладающие просадочными свойствами, а также супеси иловатые.

Для грунтов верхней зоны до глубины 2,0 м характерна большая увлажненность, чем в грунтах нижележащих слоев. Нормативное давление на суглинки лессовидные макропористые может быть принято 2,0 кг/см2.

Толща просадочных грунтов подстилается суглинками непросадочными  мощностью превышающей 10 м. По гранулометрическому составу и числу пластичности суглинки относятся к тяжелым разностям. Террасы (II и III) сложены мощной толщей (более 40 м) четвертичных лессовидных суглинков. Наиболее пестрым литологическим составом сложена вторая терраса, где древний аллювий перекрывается с делювием склона третьей террасы.

По пойме развиты иловатые грунты суглинки и супеси влажные. Нормативное давление соответственно  на суглинки иловатые влажные может быть принято в 1,0 – 1,5 кг/см2,

Проведенный анализ геоморфологических, гидрогеологических и инженерно-геологических условий позволяют считать планируемую  территорию пригодной для освоения под застройку. Учитывая неблагоприятные физико-геологические процессы и наличие просадочных грунтов, требуется тщательное проведение детальных инженерно-геологических изысканий. Исходя из природных условий, по степени пригодности для застройки выделяется три категории территорий:

I – территории пригодные для застройки: площади с уклоном рельефа до 3 – 5 %, сложенные устойчивыми грунтами суглинками с нормативным давлением 2,0 кг/см2.

II – территории пригодные, но требующие частичного проведения инженерной подготовки. Таковы болота и заболоченные участки, а также площади с неблагоприятными грунтами (ил, суглинок просадочный).

III – территории, исключаемые из застройки: овраги и промоины с крутизной склонов 15 % и свыше 15 %, также пойменные участки.

Учитывая наличие просадочных грунтов, при возведении зданий на территории города необходимо в каждом конкретном случае производить геологические изыскания и при строительстве соблюдать нормы и правила для просадочных грунтов.

В юго-восточной части города Усть-Лабинска широко развита эрозионная деятельность  атмосферных вод, которая, особенно вдоль берега реки Кубань, проявляется в виде многочисленных глубоких поперечных оврагов и промоин.

Неблагоприятными для строительства факторами являются также просадочные свойства грунтов, которые широко распространены в суглинках макропористых.

Сейсмичность планируемой территории согласно нормам сейсмического районирования принимается в 7 баллов. Сейсмичность на участках русла и поймы реки Кубань по грунтовым условиям составляет 8 баллов для объектов массового строительства.

Сведения об инженерно-геологических изысканиях см. «Отчет об инженерно-геологических изысканиях по объекту «Реконструкция улиц Элеваторной, Куйбышева, Ободовского, Коминтерна, Гагарина и  Октябрьской в г. Усть-Лабинске», выполненный ИП Чаусов А.М. в г. Майкоп в 2018 г., в заключение согласно которому:

1. Инженерно-геологические изыскания выполнены в октябре 2018 года для проектирования на объекте: «Реконструкция улиц Элеваторной, Куйбышева, Ободовского, Коминтерна, Гагарина и Октябрьской в г. Усть-Лабинске» согласно техническому заданию, выданному заказчиком, программе работ и требованиям технических регламентов.

2. По данным выполненных изысканий инженерно-геологические условия площадки относятся к II (средней) категории сложности согласно СП 11-105-97 (прил. Б)[3].
         3.  По результатам инженерно-геологических изысканий на территории площадки до изученной глубины 10,00 м выделен 1 слой и 2 инженерно-геологических элемента.

4. Нормативные и расчетные характеристики физико-механических, прочностных и деформационных свойств грунтов, обработанные методами математической статистики с доверительной вероятностью 0,85 и 0,95. 
           5. По результатам выполненных буровых работ, по состоянию на 01 октября 2018 г., подземные воды первого водоносного горизонта геологическими выработками, пробуренными до глубины 10,00 м, не вскрыты.
          6. К опасным инженерно-геологическим процессам, отрицательно влияющим на

проектирование, строительство и эксплуатацию проектируемого сооружения, относится повышенная сейсмичность, наличие грунтов, обладающих просадочными свойствами.

7. Фоновая сейсмичность района согласно СНКК 22-301-2000 ОСР-2015 (приложение В), принятая для г.Усть-Лабинска карта «А» (10%) – 7 баллов. Категория грунтов по сейсмическим свойствам, лежащих в пределах 30-метровой толщи – III и II. Суммарная мощность грунтов III категории, лежащих в пределах 30-метровой толщи, не превышает 10,0 м. На соседнем участке выполнено сейсмическое микрорайонирование, по результатам которых принята расчетная сейсмичность площадки 7 баллов.

8. По критериям типизации территории по подтопляемости, согласно СП 11-105-97 Приложение И, по наличию процесса подтопления, условиям и времени развития процесса территория относится к категории III-А – неподтопляемые в силу геологических причин.

9. В данных инженерно-геологических условиях рекомендуется:
- в качестве основания для дорожной одежды (ДО) реконструируемого линейного объекта использовать любой грунт выделенных ИГЭ;
- при использовании в качестве основания ДО грунта ИГЭ-1, обладающего просадочными свойствами, предусмотреть мероприятия, предусмотренные п.6 СП 21.13330.2012 (в проектных решениях предусмотреть уплотнение грунта основания в соответствии с расчетными данными требуемого коэффициента уплотнения, а также предусмотреть увеличение мощности слоя ДО, т.к. высокопористые лессовидные суглинки могут быть подвержены просадке под динамическими нагрузками);

- выполнять требования строительных норм и правил, предохранять грунты от замачивания и пересушивания, работы нулевого цикла приурочить к сухому периоду года (лето-осень) и провести их в кратчайшие сроки;

- обеспечить водоотвод по обеим сторонам дороги.
        10. Для определения строительных групп грунтов по трудности разработки согласно ГЭСН -2001-01 принять следующие данные:

 техногенный грунт  суглинок легкий
 суглинок тяжелый (слой 1) (ИГЭ-1) (ИГЭ-2) (6а) (35а) (35в).

Примечание: При вскрытии грунтов, существенно отличающихся от указанных в отчете, вызвать представителя изыскательской организации.

- 3.7. Инженерно-геологическое районирование

Инженерно-геологическое районирование Усть-Лабинского городского поселения выполнено по комплексу условий в соответствии со СНиП 11-02-96 и СП II – 105 – 97.

По геоморфологическим условиям и рельефу выделены инженерно-геологические районы:

I1 район – слабоволнистая поверхность третьей надпойменной террасы; занимает большую часть исследуемой территории;

II2 район – слабоволнистая поверхность третьей надпойменной террасы – потенциально опасная зона развития экзогенных геологических процессов; занимает южную часть исследуемой территории вдоль правого борта реки Кубань;

II район – крутые (до 25 – 30%) склоны, уступы и обрывы, созданные глубинной и боковой эрозией реки Кубань, занимают значительную часть исследуемой территории;

III район – долины мелких балок. Развиты в северной части исследуемой территории;

IV район – пойменная часть и русло реки Кубань;

V район – уступ первой надпойменной террасы реки Кубань, высотой 5–6 м

Прослеживается в виде узкой полосы в южной части площади на левобережье;

VI – район – слабоволнистая поверхность первой надпойменной террасы реки Кубань.

Подрайоны выделены по стратиграфо-генетическому комплексу отложений и грунтовым условиям.

1 подрайон – развитие эолово-делювиальных покровных отложений– лессовидные, просадочные суглинистые грунты мощностью от 3,0 до 12,0 м;

2 подрайон – развитие эолово-делювиальных отложений – лессовидные, непросадочные суглинистые грунты с прослоями погребенных почв, супесей и глин, мощность до 9,1 м;

3 подрайон – развитие аллювиальных русловых отложений – пески пылеватые, рыхлые, иловатые глины мощностью до 6,0 м;

4 подрайон – развитие русловых (пойма) аллювиальных отложений реки Кубань – суглинки, тяжелые, пылеватые тугопластичные, непросадочные, подстилаемые галечными отложениями, мощность до 6,5 м;

5 подрайон – аллювиально-делювиальные суглинки, легкие, пылеватые, твердые, просадочные 1 типа по просадочности, мощность до 7 м.

Участки, выделенные по прогнозному уровню подземных вод 10 % обеспеченности:

а – глубина залегания подземных вод от 0,0 до 2,0 м

б – глубина залегания подземных вод от 2,0 до 5,0 м

в – глубина залегания подземных вод более 5,0 м.

3.8. Почвы, растительность и полезные ископаемые

Почвенный покров представлен мощными (до 1,5 м) малогумусными карбонатными черноземами. Почвообразующими породами служат четвертичные суглинки.

Разнотравно-ковыльная степь Кубани практически отсутствует, земли заняты под городские застройки, а сохранившаяся часть распахана под сельскохозяйственные культуры. Целинная растительность сохранилась фрагментарно и представлена ковылем, донником, татарником, зверобоем и шалфеем. Древесная растительность присутствует только в парках, лесополосах и представлена, в основном, тополем и акацией. Поймы балок заросли камышом и болотной растительностью.

Муниципальное образование Усть-Лабинский район весьма беден полезными ископаемыми. Известны месторождения строительных материалов: глин кирпичных, гравия, песка.

Суглинки кирпичные имеют повсеместное распространение. Месторождения песка и гравия имеется на расстоянии 30 км от города Усть-Лабинска.

Краснодарский край обладает уникальными геотермальными ресурсами, которые оцениваются в 40 тыс. м3/сут. или 4 129,5 тыс./год. На сегодняшний день изучено 12 геотермальных месторождений, 8 из которых частично используются для теплоснабжения, в тепличных хозяйствах и бальнеологии. В то же время существующие технологии использования геотермального тепла, особенно в системах теплоснабжения, неэффективны и сильно устарели.

Поисково-разведочными работами на нефть и газ, выполненными ПО «Краснодарнефтегаз» в 1971 – 1987 гг., в районе г. Усть-Лабинска в нижнемеловых отложениях на глубинах 3400 – 3500 м открыты и эксплуатируется несколько газоконденсатных месторождений. Обработка результатов указанных работ позволила институтам ВСЕГИНГЕО (Москва), НИПИ Термнефть (Махачкала), Краснодарской геологической экспедиции сделать выводы о глубинном геологическом строении района, его гидрогеологии и геотермии.

Район города Усть-Лабинска по условиям тектонического развития характеризуется повышенным тепловым режимом. Значение глубинного теплового потока составляет 1,78 мкал/см2. сек., геотермические градиенты осадочных пород от 2 до 6,60С/100 м. Температуры пород на глубине 2000 м составляют 1050С, 2500 м – 1200С, 3000 – 1300С.

Анализ результатов опробования поисково-разведочных скважин показал наличие трех наиболее перспективных водовмещающих горизонтов:

- Эоцен – палеоценовые отложения на глубине 2200 – 2600 м с пластовой температурой 112 - 1200С, (на устье 950С) проницаемостью 0,3 - 0,6 дарси, дебитом 800 м3/сутки, минерализацией 17 – 24 г/л, содержанием метана 1,5 м3 в каждом кубометре воды.

- Отложения хадумского горизонта на глубине 1900 м с пластовой температурой 1000С, (на устье 700С), дебитом 400 м3/сутки минерализацией 18 г/л (йод 36 мг/л, бром 72 мг/л), содержанием метана      1,6 м3  в каждом кубометре воды;

- Чокракские горизонты на глубине 1100 – 1200 м с пластовой температурой 600С, (на устье 540С), минерализацией 5 г/л, дебитом 500 м3/сутки.

Из указанных горизонтов для теплоснабжения наиболее целесообразно использование геотермальной воды эоценовых месторождений. По экологическим соображениям разработка данного месторождения должна производиться в режиме поддержания пластового давления, т.е. с обратной закачкой в водовмещающий пласт отработанной геотермальной воды.

Охрана и рекультивация земель.

Основное воздействие на территорию проектируемого строительства оказывается в период проведения подготовительных и строительно-монтажных работ. Подготовительные работы заключаются:

– в расчистке территории строительной площадки;

– в устройстве временных проездов, временных зданий и сооружений административного, бытового и складского назначения, организации водоотвода со строительной площадки;

Размеры отвода земель определены из условий минимального изъятия земель и оптимальной площади строительного участка.

Основное воздействие на территорию оказывается в период проведения строительно-монтажных работ и заключается в проведении земляных работ, движении автомобильной и дорожно-строительной техники, образовании и временном хранении в полосе отвода строительных и хозяйственно-бытовых отходов.

Основными мероприятиями по охране и рациональному использованию земельных ресурсов являются:

- проведение подготовительных и строительных работ в строго согласованные с землепользователями сроки;

- строгое соблюдение границ землеотвода, рациональная организация строительного процесса, исключающая сверхнормативное изъятие площадей;

- завоз оборудования и материалов - автотранспортом, только по существующим подъездным дорогам;

- исключение проездов автотранспорта и строительной техники вне установленных маршрутов;

- слив горюче-смазочных материалов производить только в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах;

- строгое соблюдение проектных решений, выполнение всех природоохранных мероприятий, предусмотренных проектной документацией, в том числе рекультивационных.

Таким образом, при проведении строительно-монтажных работ с соблюдением требований экологической безопасности, значительного негативного влияния на окружающую территорию оказываться не будет.

Охрана растительного и животного мира.

В случае принятия проектных решений, влекущих за собой снос существующей древесной растительности, необходимо учесть наносимый ущерб и предусмотреть компенсационные высадки.

При необходимости проведения строительных работ вблизи сохраняемых зеленых насаждений рекомендуется вести работы с помощью экскаватора на пневмоколесном ходу емкостью ковша не более 0,25 м3 или вручную.

В целях сохранения деревьев на прилегающих территориях к участку работ не допускается:

– забивать в стволы деревьев гвозди, штыри для крепления знаков, ограждений, проводов;

– привязывать к стволам или ветвям проволоку для различных целей;

– закапывать или забивать столбы, колья, сваи в зоне активного развития деревьев;

– складывать под кроной дерева материалы, конструкции, ставить строительные и транспортные машины.

В зоне, радиусом 10 м от стволов деревьев запрещается:

– сливать нефтепродукты;

– складировать на земле химически активные вещества.

При проведении строительных работ в целях предотвращения негативного воздействия на животный мир прилегающих территорий не допускается складирование отходов, химически активных веществ в местах, специально для этого не оборудованных, слив нефтепродуктов.

4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов.

4.1. Анализ современного использования проектируемой территории.

Участок для строительства расположен в южной части Российской Федерации на территории Краснодарского края, в северо-западной его части.

В административном отношении участок работ расположен в г. Усть-Лабинск.

Площадь проектируемой территории составляет – 7954,79 м2.

Территории проектирования представляет собой территорию общего пользования в жилой  и общественно- деловой зонах, в зоне инженерной инфраструктуры, зоне объектов туризма, отдыха и спорта, а так же в зоне объектов образования и научных комплексов, расположена в центральной части г. Усть-Лабинска, в настоящее время используется под  улично-дорожную сеть. Территория проектирования представлена благоустроенной территорией улицы с существующей асфальтобетонной проезжей частью, тротуарами, освещением и частичным озеленением.

На проектируемой территории улицы расположены  существующие инженерные сети и съезды, отсутствуют здания и строения, требующие их сноса или переустройства, за исключением временных сооружений временного характера преимущественно с истекшим сроком аренды, дорожных знаков и существующих опор воздушных линий электропередач в соответствии с заданием на проектирование.

Рельеф площадки относительно ровный с уклоном на восток и запад.  Абсолютные отметки колеблются от 55,63 м до 57,66 м.

- 4.2. Планировочные ограничения (утвержденные в установленном порядке зоны с особыми условиями использования территории).

Планировочные ограничения (зоны с особыми условиями использования территории) представляют собой градостроительные регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при проектировании. Все планировочные ограничения можно представить в четырех категориях:

– ограничения природного характера (зоны охраны объектов, которые необходимо защищать от влияния антропогенных факторов, в том числе водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, особо охраняемые природные территории и т.п.);

– ограничения техногенного характера, связанные с объектами человеческой деятельности (санитарно-защитные зоны, охранные зоны инженерных сетей и сооружений и так далее);

– ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

– естественные рубежи, фактически сложившиеся рельеф, существующая застройка, геологические и иные особенности территории, которые необходимо учитывать при освоении новых территорий под размещение объектов капитального строительства.

Все вышеописанные зоны, являясь планировочными ограничениями, учитывались при принятии проектных решений.

Утвержденные в установленном порядке границы зон существующих охраняемых и режимных объектов, границы площадей залегания полезных ископаемых, границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды и ее загрязнением, границы придорожной полосы автомобильной дороги, границы приаэродромной территории, границы охранных зон железных дорог, границы санитарных разрывов, установленных от существующих железнодорожных линий и объектов энергетики,  а также границы иных зон с особыми условиями использования территорий в границах подготовки проекта планировки территории, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением указанных в пп. 4.2.1-4.2.3 настоящего проекта, в процессе изучения исходной документации не выявлены.

4.2.1 Ограничения природного характера.

Ограничения природного характера на проектируемой территории  отсутствуют.

4.2.2 Ограничения техногенного характера.

4.2.2.1 Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитная зона - обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона (санитарный разрыв) – территория между границами промышленной площадки или другого объекта воздействия на среду и селитебной застройки. СЗЗ предназначена для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния факторов физического воздействия предприятий, транспортных коммуникаций, линий электропередачи (повышенная вибрация, ультразвук, электромагнитные волны, статическое электричество) на окружающее население. Также СЗЗ предназначена для создания архитектурно-эстетического барьера между предприятием и жилой застройкой, дополнительного озеленения площадей с целью ассимиляции и фильтрации загрязнителей атмосферного воздуха.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки и других объектов воздействия на среду от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками.

Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящими нормами и правилами. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Границы санитарно-защитных зон устанавливаются для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Размер и использование территории санитарно-защитной зоны устанавливается СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Границы санитарно-защитных зон существующих промышленных объектов и производств и (или) их комплексов в границах подготовки проекта планировки по данным документации территориального планирования не установлены.

Границы санитарных разрывов, установленных от существующих железно-                   дорожных линий и автодорог, а также объектов энергетики:

Границы санитарных разрывов, установленных от существующих железнодорожных линий и автодорог, а также объектов энергетики на проектируемой территории отсутствуют.

4.2.2.2 Охранные зоны инженерных сетей и сооружений.

Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации от инженерных сетей и сооружений устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных участки.

Границы охранных зон существующих инженерных сетей и сооружений:

- охранная зона существующего подземного самотечного канализационного коллектора  (минимальное расстояние до зданий и сооружений) – 3 м от стенок трубы;

- охранная зона существующего подземного газопровода низкого давления – 2 м от стенок трубы;

- охранная зона существующего подземного газопровода высокого давления – 2 м от стенок трубы;

- охранная зона водопровода (минимальное расстояние до зданий и сооружений) – 5 м от стенок трубы;

- охранная зона воздушной линии 10 кВ (от крайнего провода в неотклоненном положении);

- охранная зона воздушной линии электропередач 10 кВ -10 м в обе стороны;

- охранная зона кабеля связи - 2 м в обе стороны.

Границы зоны санитарной охраны источников водоснабжения:

Границы зоны санитарной охраны источников водоснабжения на проектируемой территории отсутствуют.

В проекте планировки территории, на чертеже «Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М1:500» нанесены охранные зоны от существующих сетей и сооружений, расположенных в границах территории проекта планировки и в непосредственной близости к проектируемой территории на территории улицы Советская в г. Усть-Лабинске..

4.2.3 Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

По данным Генерального плана Усть-Лабинского городского поселения, в границах проекта планировки зоны охраны памятников археологического и культурно-исторического наследия отсутствуют.

Зоны охраны и режимы памятников археологии:

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

В соответствии с Законом Краснодарского края № 487 - КЗ от 06.06.2002г. ст.25, п. 4,5 «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» устанавливаются основные требования к отнесению земельных участков, занятых памятниками истории и культуры, к землям историко-культурного назначения, порядок их охраны и использования, а также порядок определения границ (в том числе временных), режима содержания и использования  зон охраны памятников истории и культуры, исторических поселений и историко-культурных заповедников, расположенных на территории Краснодарского края.

Для памятников археологии (первое тысячелетие до н.э. - IV век н.э.) в зависимости от типа памятника устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

для курганов высотой:

- до 1 метра   - 50 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

- до 2 метров - 75 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

- до 3 метров -125 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

- свыше 3 метров - 150 метров от подошвы кургана по всему его периметру.

Границы зон охраны памятников археологии определяются индивидуально краевым органом охраны памятников с указанием границы территории, занятой данным памятником и его охранной зоной, по картографическим материалам, в случае их отсутствия - путем визуального обследования памятника археологии на местности специалистами - археологами, а при определении границ древних поселений, городищ и грунтовых могильников - путем визуального обследования территории и (или) закладки разведочных шурфов специалистами - археологами и оформляются в установленном порядке землеустроительной документацией.

Временные границы зон охраны памятников являются предупредительной мерой по обеспечению сохранности памятников истории и культуры до разработки и утверждения проектов зон охраны.

Во временных границах зон охраны памятника устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Запрещается:

- любые виды земляных, строительных и хозяйственных работ;

- раскопки, расчистки;

- посадка деревьев;

- рытье ям для хозяйственных и иных целей;

- устройство дорог и коммуникаций;

- использование территории памятников и их охранных зон под свалку мусора.

Разрешается:

- использовать территорию памятников и их охранных зон под сельскохозяйственные нужды со вспашкой на глубину не более 0,35 м.

Все виды работ на памятнике археологии и в его охранной зоне необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

В случае обнаружения предметов археологического  наследия в процессе строительных работ необходимо обратиться в соответствующие учреждения и вызвать специалиста.

4.3. Территориальные зоны.

Согласно «Правил землепользования и застройки Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края» проектируемая территория располагается в зоне общего пользования улично-дорожной сети в окружении следующих прилегающих территориальных зонах:

- Ж – СЗ. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами;

- Ж – 1А   Зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- ОД-1    Центральная зона делового, общественного и коммерческого назначения;

- ОД-2.   Зона делового, общественного и коммерческого назначения местного значения;

- ТОД-2   Зона объектов образования и научных комплексов;

Предельные параметры разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения необходимо принимать согласно  «Правил землепользования и застройки Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края» ( «Градостроительные регламенты» статья 43 . «Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в различных территориальных зонах») для каждой территориальной зоны соответственно.

- 4.4  Архитектурно-планировочное решение

- Цель реконструкции улицы Советская – обеспечение движения автомобильного и общественного транспорта и пешеходных связей  к городскому парку, объектам общественно-делового назначения, образовательным учреждениям в городе Усть-Лабинске.

- Проектируемая территория расположена в центральной части города Усть-Лабинске.

- Согласно заданию на проектирование  линейного объекта «Проект планировки и межевания территории улицы Советская от улицы Октябрьская до жилого дома №62 по улице Советская» требуется предусмотреть:

- - проезжую часть с двумя полосами движения по одной в каждом направлении (параметры уточнить при проектировании);

- тротуары по двум сторонам улицы шириной не менее 2 м с покрытием из тротуарной плитки (параметры уточнить при проектировании);

- автостоянки (местоположение и параметры уточнить при проектировании).

- подъезды к жилым и общественным зданиям;

- реконструкцию уличного освещения с заменой воздушных линий на кабельные и установкой новых опор освещения.

- Проектом предусматривается покрытие проезжей части асфальтобетонное, а  покрытие пешеходных путей - из тротуарной плитки. Гостевые открытые автостоянки примыкают к проезжей части улицы Советская. Существующие участки озеленения сохраняются и реконструируются.

- Общая протяженность проектируемого линейного объекта в границах проектирования составляет 347,13 м.

- Граница зоны планируемого размещения линейного объекта установлена по границам существующих земельных участков, выступающих за пределы конкретных земельных участков контуры зданий и прилегающих улиц.

- Проектируемая проезжая часть пересекает следующие инженерные коммуникации (количество пересечений):

- ВЛ 10 кВ;

- газопровод низкого давления подземный;

- газопровод высокого давления подземный;

- сети связи;

- водопровод;

- канализационный самотечный коллектор;

Основные параметры проектируемого линейного объекта.

Территория проектируемого земельного участка в границах подготовки проекта планировки составляет 7977,33 м2;

Территория границы зоны планируемого размещения линейного объекта (в красных линиях) – 7977,33 м2;

Общая протяженность проектируемого линейного объекта в границах проекта планировки – 347,13 м;

Протяженность проезжей части – 347,13 м.

Расстояния от проектируемого линейного объекта до существующих зданий и сооружений соответствуют СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также нормативным расстояниям до зданий, сооружений и существующих инженерных коммуникаций в соответствии с нормативными документами.

4.5.  Сведения о земельных участках, попадающих в границы зон планируемого размещения линейных объектов.

Зона планируемого размещения линейного объекта включает в себя территорию постоянного пользования для эксплуатации и строительства территории общего пользования.

Земельные участки для постоянного пользования.

Земельный участок, предоставляемый для размещения территории общего пользования улично-дорожной сети, формируется в постоянное пользование на период строительства линейного объекта и для дальнейшей эксплуатации и представляет собой территорию вдоль существующей застройки, ограниченную границами существующих земельных участков, ученных в ЕГРН и прилегаюших улиц, а также выступающими контурами зданий за пределы конкретного земельного участка.

Строительная полоса сооружения линейного объекта представляет собой линейно-протяженную строительную площадку, в пределах которой звеньями выполняется весь комплекс строительства, в том числе:

- основные: строительные, строительно-монтажные и специальные строительные работы;

- вспомогательные: погрузка, транспортировка и разгрузка строительных, изоляционных, сварочных и других материалов, оборудования, машин, механизмов, конструкций, изделий, деталей и др., обеспечивающих бесперебойное производство СМР;

- обслуживающие: контроль качества и безопасности производства СМР, обеспечение выполнения природоохранных мероприятий при выполнении основных и вспомогательных строительных процессов, техническое обслуживание и ремонт машин и механизмов, социально-бытовое обслуживание строителей; охрана материальных ценностей.

Использование участков по назначению, над проложенными подземными коллекторами, должно осуществляться землепользователями этих участков с учетом обеспечения сохранности трубопроводов.

Движение строительной техники и механизмов принято по существующим дорогам и в полосе отвода.

Строительство линейного объекта осуществляется в пределах технологической полосы отвода.

Общая площадь территории в границах зоны планируемого размещения линейного объекта, предназначенная для постоянного пользования, составляет 7977,33 м2.

Сведения о площади земельных участков в границах зоны планируемого

размещения линейного объекта

Таблица 4.2

| № п/п | Наименование | Показатель, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория в границах зоны планируемого размещения линейного объекта, в том числе: | 7977,33 |
| 1.1 | Территория постоянного пользования | 347,13 |

Территория в границах подготовки проекта планировки категорируется как земли населенных пунктов, существующие земельные участки в границах подготовки проекта планировки отсутствуют.

Ведомость образуемых земельных участков в границах зоны планируемого размещения линейного объекта приведена в томе 3 настоящего проекта («Проект межевания территории»).

4.6. Охранная зона проектируемого линейного объекта.

Охранная зона проектируемого линейного объекта улично-дорожной сети не установлена.

В границах подготовки проекта планировки предусматривается строительство инженерной инфраструктуры:

- реконструкция водопровода;

- реконструкция канализационного коллектора;

- железобетонные лотки для ливневых стоков с обеих сторон проезжей части.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Приложение к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, ,расположенных в границах таких зон «Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

Границы охранных зон проектируемого линейного объекта подземного кабеля электропередач, подлежащие установлению в связи с размещением линейного объекта:

- вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

В соответствии в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» минимальные расстояния от инженерных сетей до фундаментов зданий и сооружений составляют для водопровода - 5 м, для самотечной канализации -3 м.

В соответствии с Письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 3 апреля 2014 года N Д23и-1030 «Об охранных зонах подземных волоконно-оптических кабельных линий связи» - границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи, расположенных в городах и других населенных пунктах, определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии (пункт 10 Правил охраны). Конкретные параметры охранных зон таких линий связи в каком-либо акте не установлены.

4.7. Санитарно-защитные зоны проектируемого линейного объекта.

Границы санитарно-защитных зон, подлежащие установлению в связи с размещением линейного объекта – не установлены.

5.  Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.

Проектом планировки территории для размещения линейного объекта «Проект планировки и межевания территории улицы Советская от улицы Октябрьская до жилого дома №62 по улице Советская» линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, не предусматривается.

6.  Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов.

Проектом планировки территории предусмотрено размещение объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в виде:

- проезжая часть улицы Советская;

- открытые гостевые автостоянки;

- велосипедная дорожка;

- остановки общественного транспорта.

Протяженность проезжей части улицы составляет – 347,13 м;

Количество полос движения – 2;

Ширина полосы движения – 3,5 м.

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения ли-нейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории.

Проектом планировки территории пересечение границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими, реконструируемыми  и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории  отсутствует.

Проектируемый линейный объект примыкает улице Октябрьская и пересекает ул. Ленина.

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения

линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального

строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

Таблица 7.1

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пересечение с проезжей частью улиц, всего | 1 |
|  | Ленина | 1 |
| 2 | Примыкание к проезжей части улиц, всего: | 1 |
| 2.1 | Октябрьская | 1 |

Строящихся на момент подготовки проекта планировки территории объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории не предусмотрено.

В местах примыкания к проезжей части с асфальтовым покрытием реконструрируемых улиц  необходимо в соответствии с «Земельным кодексом РФ» при проведении строительных и других работ после окончания работ за свой счет привести нарушаемые земли и занимаемые земельные участки в состояние, пригодное для дальнейшего использования их по назначению и восстановить дорожное покрытие.

8. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного  объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

Проектом планировки территории пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, не  предусмотрено.

9. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).

Проектом планировки территории пересечение зоны планируемого размещения линейного объекта с водными объектами не предусмотрено.

- 10. Организация дорожной сети и движения транспорта.

- Проектируемый линейный объект  увязан с существующими реконструируемыми территориями улично-дорожной сети и примыкает к их территориям.

На основании Генерального плана городского поселения Усть-Лабинск Усть-Лабинского района Краснодарского края улицы предусмотрены следующих категорий:

- улица Советская – жилая улица и проезд;

- улица Ленина – жилая улица и проезд;

- улица Октябрьская - жилая улица и проезд.

Проектом предусматриваются реконструкция проезжей части улицы с 2 полосным движением, открытыми гостевыми автостоянками, а также устройство велосипедной дорожки и тротуаров с учетом маломобильных групп населения для обеспечения пешеходных связей. Движение и остановки общественного транспорта не предусматриваются.

- 11. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории.

Вертикальная планировка и инженерная подготовка всей территории проектирования требуется для строительства дорожного покрытия проезда и прилегающей территории, а также для строительства пешеходных тротуаров, устройства пандусов для маломобильных групп населения. В процессе строительства инженерных сетей предусматривается обратная засыпка котлованов с планировкой грунта, обеспечивающей сток поверхностных вод. Для отвода ливневых стоков с обеих сторон проезжей части предусматриваются железобетонные лотки с решетками. Под проезжей частью и покрытием автостоянок предусматриваются водопропускные трубы для отвода поверхностных стоков.

Рельеф площадки относительно ровный с уклоном на восток и запад.  Абсолютные отметки колеблются от 55,63 м до 57,66 м.

- 12. Охрана окружающей среды.

- Использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности.

- В соответствии с «Земельным кодексом РФ» предприятия,  учреждения и организации при проведении строительных и других работ обязаны:

- • после окончания работ за свой счет привести нарушаемые земли и занимаемые земельные участки в состояние, пригодное для дальнейшего использования их по назначению;

- • возместить землепользователям убытки и потери, связанные с изъятием земель для проектируемого объекта;

- Объекты строительства могут оказывать определенное воздействие на территорию и окружающую среду. Их воздействие выражается в отчуждении земель для размещения объекта, изменения рельефа при выполнении строительных и планировочных работ, увеличение нагрузки на грунты оснований от веса различных сооружений, изменении гидрогеологических характеристик и условий поверхностного стока, возможной интенсификации на территории опасных геологических процессов.

- При производстве работ необходимо предусматривать технологические и планировочные мероприятия по уменьшению воздействия загрязняющих выбросов на окружающую среду, а именно:

- • увеличение единичной мощности агрегатов при одинаковой суммарной производительности;

- • сокращать время прогрева двигателей строительной и автотехники;

- • сокращать время работы двигателей на холостом ходу;

- • исключать холостые пробеги;

- • рекомендуется применение нейтрализаторов на выхлопных трубах.

- Для уменьшения объема выбросов пыли необходимо увлажнять щебень, песок и другие сыпучие материалы, находящиеся на строительной площадке.

- Доставка строительных грузов, материалов и оборудования осуществляется автотранспортом по существующим автодорогам, следовательно, дополнительного пыления не прогнозируется. Для уменьшения пылевыделения автотранспорт, перевозящий сыпучие грузы, необходимо оборудовать специальными съемными тентами. Для уменьшения выдувания грунт, находящийся во временном хранении, также необходимо накрывать тентом.

- Основным видом воздействия строящегося объекта на состояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ, пыли, тепла, водяного пара, аэрозолей, а также их влияние на микроклимат прилегающей территории и возможное нарушение температурного баланса района их расположения.

- Загрязнение воздушного бассейна происходит в результате поступления в него:

- • продуктов сгорания топлива;

- • выхлопных газов автомобильного транспорта, дорожных и строительных машин при строительстве;

- • пыли из узлов погрузки, разгрузки строительных материалов и грунта при строительстве.

- Промышленные и транспортные выбросы в атмосферу, содержащие взвешенные и газообразные загрязняющие вещества, характеризуются объемом, интенсивностью выброса, температурой, классом и концентрацией загрязняющих веществ. Их негативное воздействие обычно рассматривается в зоне влияния проектируемого объекта. В соответствии с ОНД-86 этой зоной является территория, на которой суммарное загрязнение атмосферы от всей совокупности источников выбросов объекта, в том числе низких и неорганизованных, превышает 0,05 ПДК.

- В период проведения работ по строительству линейного объекта есть небольшая вероятность загрязнения почвы горюче – смазочными материалами в местах работы строительной техники.

- Необходимо предусмотреть следующие мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения почвы:

- • выполняется контроль организации работы землеройной техники;

- • ремонт и техническое обслуживание автотранспорта производится только на базе строительно-монтажной организации;

- • запрещается мойка автотранспорта вне специально установленных мест;

- • запрещается слив отработанных масел на поверхность земли;

- • предусмотреть установку поддонов под строительную технику на время стоянки;

- • при ведении строительных работ на рабочем участке устанавливаются металлические емкости для слива отработанных масел, а также масла из поддонов, отработанные масла подлежат вывозу специализированным предприятием для регенерации;

- • наличие на площадке строительства сорбента для ликвидации возможных разливов ГСМ;

- • в случае возникновения загрязнения очаг загрязнения необходимо локализовать, а загрязненный грунт переработать;

- • для предотвращения загрязнения от хозяйственно-бытовых и фекальных стоков предусмотрено устройство биотуалета;

- • поверхность хранящихся насыпью отходов должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров;

- • поверхность площадок для временного хранения отходов должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие;

- • для исключения накапливания отходов на строительной площадке, подрядная организация должна обеспечивать их своевременный вывоз в места, предназначенные для утилизации или дальнейшего использования отходов.

- После завершения строительных работ все нарушенные земли подлежат рекультивации. Снятый плодородный слой грунта в дальнейшем используется для рекультивации и подсыпки газонов..

- Направление рекультивации определяется предполагаемым видом использования подлежащих рекультивации земель. Проектируемое направление рекультивации – природоохранное и санитарно-гигиеническое.

- Рекультивация земель осуществляется следующим образом:

- • удаление из зоны проведения работ всех посторонних предметов, уборка и вывоз строительного и бытового мусора, загрязненного грунта;

- • засыпка котлованов минеральным грунтом;

- • планировка поверхности нарушенных земель;

- • нанесение растительного грунта мощностью 0,2 м.

- Для исключения загрязнения поверхностных и подземных вод проектом предусмотрены решения технического и организационного плана, а именно:

- • ремонт и техническое обслуживание автотранспорта производится только на базе строительно-монтажной организации;

- • запрещается слив отработанных масел на поверхность земли;

- • запрещается мойка автотранспорта вне специально установленных мест;

- • заправка автомобилей возможна только на стационарных АЗС;

- • необходим своевременный ТО и надзор за состоянием транспортных средств и строительных механизмов во избежание утечки масла и горюче-смазочных веществ на поверхность почвы;

- • для хозяйственно - бытовых стоков использовать биотуалет.

- При выполнении строительно-монтажных работ проектируемого объекта отсутствуют поверхностные водотоки в овражно-балочную сеть, отбор воды из поверхностных водных источников не осуществляется, подземные воды также не используются.

- В период строительства на животный мир будет оказано кратковременное воздействие, в основном обусловленное фактором беспокойства. Особенности поведения представителей животного мира, ввиду малой плотности распространения, помогут избежать гибели при производстве строительных работ.

- Световое и шумовое воздействие отпугнут большинство животных и птиц с территории проведения строительных работ.

- В исследуемом регионе биологические комплексы, включающие популяции растений и животных, существуют в значительно трансформированной антропогенными факторами среде обитания, поэтому при строительстве объекта не происходит нарушения среды обитания животных, путей их миграции.

- Диких животных, находящихся в состоянии естественной свободы, на этом участке не встречено. Птицы, обитающие на этой территории, в значительной степени адаптировались к множеству факторов беспокойства.

- В целях охраны существующего животного мира предусматриваются следующие мероприятия:

- • источники электроснабжения, их узлы и работающие механизмы должны быть оснащены устройствами (изгородями, кожухами), предотвращающими проникновение на территорию подстанции и попадания их в указанные узлы и механизмы животных;

- • запрет на хранение и применение горюче-смазочных материалов и других, опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов;

- • запрет на выжигание растительности.

- Прямого ущерба фауне млекопитающих в районе строительства не предполагается, поскольку это - очень подвижные группы животных, и они способны перегруппироваться в новых условиях. Кроме того, для большинства млекопитающих угодья, занимаемые объектами строительства, не имеют специфической ценности, и их перегруппировка произойдет без существенных потерь.

- Выводы.

- Выбросы вредных веществ в атмосферу с учетом фона, предлагаемые в качестве нормативов ПДВ для источников промышленных выбросов, на период строительства объекта установлены на существующем уровне. Превышение предельно допустимых концентраций на период строительства объекта не присутствуют. Вредное воздействие на окружающую среду за период строительства будет краткосрочным.

- Сброс загрязненных стоков на рельеф отсутствует, загрязнение почвы и водоемов сточными водами исключается.

- В период эксплуатации данного объекта выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сброс в поверхностные и грунтовые воды отсутствуют, отходы не образуются.

- Исходя из вышеизложенного, следует вывод: строительство проектируемого объекта окажет допустимое влияние на окружающую природную среду.

- 13. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных

- ситуаций  природного и техногенного характера.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

- локального характера;

- муниципального характера;

- межмуниципального характера;

- регионального характера;

- межрегионального характера;

- федерального характера;

- ЧС природного характера.

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

- 13.1 Границы зон возможной опасности.

В соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90(с Изменением N 1)» состав проектных решений, направленных на защиту населения от последствий воздействия современных средств поражения при ведении военных боевых действий определяется в зависимости от того, находится ли проектируемый объект в зонах:

- светомаскировки;

- возможных разрушений;

- возможного опасного радиоактивного загрязнения;

- возможного химического заражения;

- вероятного катастрофического затопления,

с учетом групп городов и категорий объектов по гражданской обороне.

Проектируемая территория не имеет группы по ГО.

На территории Усть-Лабинского городского поселения, организаций, отнесенных к категориям по ГО нет, строительство организаций и объектов, категорированных по ГО проектом не планируется.

Удаленность г. Усть-Лабинска от близрасположенных категорированных городов Краснодарского края:

| Категорированные по ГО города | Категория | Населенный пункт | Расстояние до населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Краснодар | II | Усть-Лабинское ГП | от 36 до 79 км |
| г. Кропоткин | III | г. Усть-Лабинск | 75 км |
| г. Белореченск | III | г. Усть-Лабинск | 68 км |

Город Усть-Лабинск расположен за границей зон возможных разрушений, но попадает в зону возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения).

Проектируемая территория не попадает в зону катастрофического затопления. Гидродинамических опасных объектов - нет.

Город Усть-Лабинск находится в Краснодарском крае и попадает в зону светомаскировки. С целью исключения демаскирующих признаков объекта в особый период данным проектом предусматриваются режимы и технические решения по светомаскировке.

- 13.2 Результаты анализа возможных последствий ЧС техногенного
характера.

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие (авария на промышленном объекте или транспорте, пожар, взрыв или высвобождение какого-либо вида энергии), в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

- 13.2.1  Химически опасные объекты.

Химически опасный объект (ХОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

Строительство химически-опасных объектов на территории проектируемого участка не предусмотрено.

- 13.2.2 Пожароопасные и взрывоопасные объекты.

Пожароопасный и взрывоопасный объект (ПОО, ВОО) – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаро-взрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Строительство ПОО и ВОО на территории объекта проектирования не предусматривается. ПОО и ВОО, аварии на которых могут стать причиной возникновения ЧС на объекте строительства, рядом с проектируемым объектом нет.

- 13.2.3 Гидротехнические сооружения.

Гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной ЧС.

Гидротехнических сооружений, разрушение которых приведет к ЧС, на территории Усть-Лабинского городского поселения  нет.

- 13.2.4 Объекты жилищно-коммунального хозяйства.

К авариям, возможным на объектах ЖКХ относятся:

- пожары в зданиях (жилых и общественных);

- аварии на сетях газо-, тепло-, водо-, электроснабжения.

- 13.2.5 Транспорт.

Аварии на железнодорожном транспорте.

Через г. Усть-Лабинск проходит железнодорожная линия, обеспечивающая связь Краснодар – Кавказская территориального значения, она, осуществляет связь Краснодарского края с республикой Калмыкией и г. Ставрополь по линии Элиста – Ставрополь – Кавказская – Краснодар; линия электрифицирована. Через железнодорожный узел г. Краснодара осуществляется связь с Черноморским побережьем края.

Основными причинами аварий на железнодорожном транспорте являются неисправности пути, подвижного состава, средств сигнализации, централизации и блокировки, ошибки диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов, нарушения правил погрузки опасных грузов, террористические акты.

Наиболее вероятными местами аварий являются железнодорожные станции.

Наиболее опасными авариями являются аварии на железнодорожном транспорте, перевозящем опасные грузы.

В соответствии с ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка», опасные грузы разделяются на следующие классы:

- класс 1 – взрывчатые материалы (ВМ);

- класс 2 – газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением;

- класс 3 – легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ);

- класс 4 –легковоспламеняющиеся твердые вещества (ЛВТ); самовозгорающиеся вещества (СВ); вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой;

- класс 5 – окисляющие вещества (ОК) и органические пероксиды (ОП);

- класс 6 – ядовитые вещества (ЯВ) и инфекционные вещества (ИВ);

- класс 7 – радиоактивные материалы (РМ);

- класс 8 – едкие и (или) коррозионные вещества (ЕК);

- класс 9 – прочие опасные вещества.

Наибольшую опасность для населения представляют крушения подвижного состава с грузами 3 и 6 класса. Особенно опасны легколетучие аварийно химически опасные вещества (АХОВ), при которых возможно создание опасных концентраций, приводящих к отравлению не только в зоне аварии, но и на значительном расстоянии от нее. Наибольшую опасность в этом отношении представляют аммиак и хлор.

- 13.2.6 Терроризм.

Террористические акты – техногенные чрезвычайные ситуации, вызванные преднамеренными противоправными действиями со злым умыслом. Они обычно преследуют политические, религиозные, националистические, корыстные или другие цели и направлены на устрашение людей, общества, органов власти.

Объектами терактов обычно являются потенциально опасные производства, места скопления людей (особенно в замкнутых пространствах), транспортные объекты, общественные и административные здания, а также многоэтажные жилые дома.

Технологический терроризм – проведение террористических актов на предприятиях, аварии на которых могут создать угрозу для жизни и здоровья населения или вызвать значительные экологические последствия.

Химический, биологический терроризм – проведение террористических актов с использованием сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ), отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных аэрозолей.

Информационный, в т. ч. Электромагнитный, терроризм – скрытое воздействие на технические системы государственного и военного управления, а также объекты инфраструктуры (телекоммуникация, энергетика, транспорт, водоснабжение и др.)

Результатом теракта может быть взрыв, пожар, заражение территории, воздуха, воды или продовольствия, а также эпидемия.

Учитывая, что на проектируемой территории располагаются места массового скопления людей, существует вероятность, что этот район может стать объектом совершения террористических актов.

Анализ статистических данных показывает, что частота реализации опасности от террористических актов в нашей стране составляет 1,4×10-7 случаев/год.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источника техногенной ЧС идентифицируются взрывы при терактах, при которых погибло 2 и более человек и/или госпитализировано 4 и более человек.

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001 Приложение Г, г. Усть-Лабинск по опасности терактов относится к зоне приемлемого риска, в которой мероприятия по снижению риска не требуются.

- 13.3 Результаты анализа возможных последствий ЧС природного характера.

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

- 13.3.1 Опасные природные явления

Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологического, гидрологического) или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете по инженерно-геологическим изысканиям ГУП КК «Кубаньгеология», к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- просадка эолово-делювиальных отложений;

- частичное подтопление и затопление территории, линейная эрозия склонов;

- денудация почв в результате плоскостного смыва и ветровой дефляции с аккумуляцией наносов в устьях балок;

- экзогенные геологические процессы;

- сейсмичность территории.

Землетрясения.

В зависимости от интенсивности (по 12-бальной шкале Меркалли (MSK-64)) колебания грунта на поверхности землетрясения (согласно СНКК 22-301-2000* 
Усть-Лабинский  район интенсивность составляет 7 баллов (опасность раз в 5 – 10 лет) и возможно 8 баллов один раз в 50 лет) подразделяются на:

- слабые;

- умеренные;

- сильные;

- очень сильные;

- разрушительные;

Вероятность санитарных и безвозвратных потерь людей зависит от классификации зданий и распределения населения в разное время суток.  Данные по распределению населения в разное время суток на территории Усть-Лабинского городского поселения приведены в таблице 26 Приложения В.

Большинство жилых кварталов г. Усть-Лабинска занято одноэтажной усадебной застройкой, также на территории города есть 3-5 этажные строения.

В новом строительстве на территории города предлагается применить следующие типы застройки:

- малоэтажную (1-2 этажную индивидуальную усадебную);

- многоквартирную секционную (5 этажей).

Здания и типовые сооружения на территории Усть-Лабинского городского поселения разделяются на две группы:

- без антисейсмических мероприятий;

- с антисейсмическими мероприятиями.

Здания и типовые сооружения без антисейсмических мероприятий по MМSK-86 разделяют на типы:

А 1 – Местные здания со стенами из местных строительных материалов: глинобитные без каркаса; саманные или из сырцового кирпича без фундамента; выполненные из окатанного или рваного камня на глиняном растворе и без регулярной (из кирпича или камня правильной формы) кладки в углах и т.п.

А 2 – Местные здания из самана или сырцового кирпича, с каменными, кирпичными или бетонными фундаментами; выполненные из рваного камня на известковом, цементном или сложном растворе с регулярной кладкой в углах; выполненные из пластового камня на известковом, цементном или сложном растворе; выполненные из кладки типа «мидис»; здания с деревянным каркасом с заполнением самана или глины, с тяжелыми земляными  или глиняными крышами; сплошные массивные ограды из самана или сырцового кирпича и т.п..

Б – Местные здания с деревянными каркасами с заполнителями из самана или глины и легкими перекрытиями.

Б 1 – Типовые здания из жженого кирпича, тесаного камня или бетонных блоков на известковом, цементном или сложном растворе; деревянные щитовые дома.

Б 2 – Сооружения из жженого кирпича, тесаного камня или бетонных блоков на известковом, цементном или сложном растворе: сплошные ограды и стенки, трансформаторные киоски, силосные и водонапорные башни.

В 1 – Типовые здания – железобетонные, каркасные крупнопанельные и армированные крупноблочные дома.

В 2 – Сооружения – железобетонные сооружения: силосные и водонапорные башни, маяки, подпорные стенки, бассейны и т.п.

С 7 – Типовые здания и сооружения всех видов (кирпичные, блочные, панельные, бетонные, деревянные, щитовые и др.) с антисейсмическими мероприятиями для расчетной сейсмичности 7 баллов.

С 8 – Типовые здания и сооружения всех видов с антисейсмическими мероприятиями для расчетной сейсмичности 8 баллов.

Степень разрушений зданий и сооружений зависит от материала стен, перекрытий, покрытий и антисейсмических мероприятий.

Из вышеприведенной таблицы видно, что землетрясения интенсивностью до 7 баллов приведут в основном к слабым разрушениям зданий и сооружений, и только землетрясения с интенсивностью 8 баллов (1 раз в 500 лет) могут привести к средним и сильным разрушениям. Малоэтажные здания со стенами из туфа, могут получить разрушения при любых землетрясениях более 5 баллов, при 7 баллах – полные разрушения. Остальные существующие и проектируемые здания и сооружений на территории Усть-Лабинского городского поселения полных разрушений не получат.

Характеристика разрушений зданий:

Слабые (легкие) повреждения материала и неконструктивных элементов здания: тонкие трещины в штукатурке; откалывание небольших кусков штукатурки; тонкие трещины в сопряжениях перекрытий со стенами и стенового заполнения с элементами каркаса, между панелями, в разделке печей и дверных коробок; тонкие трещины в перегородках, карнизах, фронтонах, трубах. Видимые повреждения конструктивных элементов отсутствуют. Для ликвидации повреждений достаточно текущего ремонта зданий.

Средние (умеренные) повреждения. Значительные повреждения материала и неконструктивных элементов здания, падение пластов штукатурки, сквозные трещины в перегородках, глубокие трещины в карнизах и фронтонах, выпадение кирпичей из труб, падение отдельных черепиц. Слабые повреждение несущих конструкций: тонкие трещины в несущих стенах, незначительные деформации и небольшие отколы бетона или раствора в узлах каркаса и в стыках панелей. Для ликвидации повреждений необходим капитальный ремонт зданий.

Сильные (тяжелые) повреждения. Разрушения неконструктивных элементов здания: обвалы частей перегородок, карнизов, фронтонов, дымовых труб. Значительные повреждения несущих конструкций: сквозные трещины в несущих стенах, значительные деформации каркаса, заметные сдвиги панелей, выкрошивание бетона в узлах каркаса. Возможен восстановительный ремонт здания.

При землетрясениях с интенсивностью 7 – 8 баллов на химически-опасных объектах Усть-Лабинского городского поселения может произойти разгерметизация хранящихся емкостей с АХОВ и как следствие – образование зон химического заражения. Расчет зон химического заражения от опасных химических объектов приведен в подразделе 2.2.1.

- 13.3.2 Метеорологические опасности.

На территории Усть-Лабинского городского поселения по результатам многолетних наблюдений и по данным отдела ГО и ЧС Усть-Лабинского района отмечались следующие метеорологические опасности:

- Сильный ветер – ураган (до 30 м/сек), пылевые бури.

- Осадки в виде продолжительного дождя (ливни, грозы с громом) и снегопадов.

- Обледенение и гололед.

- В летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 40 оС.

Средняя скорость ветра – 3,8 м/сек. Число дней в году с сильным ветром (больше 15 м/сек.) равно в среднем 20…40. Преобладающим направлением ветра, как в годовом, так и теплом периоде года является восточное.

Сильные ветры, ураганы являются одним из самых мощных сил стихии, они вызывают значительные разрушения, наносят большой ущерб объектам экономики, приводят к человеческим жертвам.

Ураганы – это чрезвычайно быстрое и сильное, нередко большой разрушительной силы и значительной продолжительности движение воздуха. Он является одной из мощных сил стихии и по своему пагубному воздействию может сравниться с землетрясением. Основными признаками возникновения ураганов являются: усиление скорости ветра и резкое падение атмосферного давления; ливневые дожди; бурное выпадение снега и грунтовой пыли.

Согласно приложений А и Б СНКК 20-303-2002 «Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузка» Усть-Лабинского район относится ко II ветровому району (расчетное значение ветрового давления 0,35 кПа).

Сильные ветры, со скоростью более 15 м/с, наблюдаются сравнительно редко. Наибольшими скоростями воздушные массы обладают в зимние месяцы. Из многолетних наблюдений предельные максимумы скоростей ветра в основном достигают до 30 м/сек (ураганы).

Последствиями возникновения ураганов являются выход из строя воздушных линий электропередачи и связи, контактных сетей электрифицированного транспорта, антенно-мачтовых и других подобных сооружений. Сильный ветер (со скоростью до 
30 м/с, категории F0 – штормовой по шкале Фуджиты) повреждает дымовые трубы и телевизионные вышки, ломает ветки деревьев, валит старые деревья, сносит вывески, повреждает дорожные знаки, разбивает окна.

При низких температурах ветры способствуют возникновению таких опасных метеорологических явлений, как гололед, изморозь, наледообразование.

В результате воздействия урагана на территории Усть-Лабинского городского поселения могут быть разрушены и выведены из строя существующие и проектируемые здания и сооружения. Степень разрушения зданий и сооружений будет определяться в основном силой урагана и возникших вторичных факторов, а также зависит от этажности здания и места его расположения. Среди населения могут быть пострадавшие.

Большинство жилых кварталов г. Усть-Лабинска занято одноэтажной усадебной застройкой, также на территории города есть 3-5 этажные строения.

Различают четыре степени разрушения зданий и сооружений при воздействии ураганов – слабую, среднюю, сильную и полную.

Существующие и проектируемые здания Усть-Лабинского городского поселения при ветре до 25 м/с в основном попадают под слабую степень разрушения. При силе ветра выше 25 м/с многоэтажные здания, складские здания, кабельные наземные линии попадают под сильную степень разрушения.

В зависимости от скорости ветра (до 30 м/сек) ожидается различная степень разрушения зданий и можно предположить вероятность потерь населения в разрушенных зданиях при ураганах. Потери будут составлять:

- Слабая степень разрушения:

- общие – 5 %;

- безвозвратные – 0 %;

- санитарные – 5 %.

- Средняя степень разрушения:

- общие – 30 %;

- безвозвратные – 8 %;

- санитарные – 22 %.

Осадки.

Годовое количество осадков по району составляет 508…640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60…70 %). Суточный максимум осадков – 88…112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Почти ежемесячно наблюдаются грозы со средней продолжительностью до 
2,1 часа, максимальная температура – до 18 часов в сутки, чаще во второй половине суток. Число дней с грозой в году достигает 40, в среднем – 30. Максимальное количество грозовых явлений наблюдается в весенне-летние месяцы (май-июль).

Длительные ливневые дожди могут привести к нарушению работы систем канализации, затоплению подвальных помещений, нарушению нормальной работы населенных пунктов в целом.

Ливни вызывают подтопление территорий населенных пунктов.

Грозовые разряды, вторичные проявления молнии могут явиться источниками инициирования взрывов и пожаров на территории населенных пунктов, отказам систем электроснабжения.

Расчет количественных оценок вероятности возникновения природных катастроф на территории Усть-Лабинского района затруднен в связи с отсутствием надежных методик прогнозирования и расчета подобных явлений.

Снежные заносы и резкое понижение температуры воздуха в зимнее время могут вызвать нарушение водо- и энергоснабжения, выход из строя теплоснабжения, общее понижение температуры в рабочих и служебных помещениях, затруднить работу автомобильного и железнодорожного транспорта, привести к обрушению кровель и эстакад, аварийной разгерметизации оборудования.

Средняя температура января – 4,0 0С, а абсолютный минимум температур воздуха достигает – 35 0С в декабре-январе месяцах.

Согласно приложений В и Г СНКК 20-303-2002 «Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузка» Усть-Лабинский район относится к II снеговому району (расчетное значение снегового покрова 0,95 кПа).

Обледенения (гололедно-изморозевые отложения), возникающие в холодный период года, способствуют появлению отложений льда на деталях сооружений, проводах воздушных линий связи и электропередач, на ветвях и стволах деревьев. В крае на метеостанции ведутся наблюдения за такими видами отложений, как гололед, кристаллическая и зернистая изморозь, мокрый снег.

Из всех видов обледенения наиболее частым является гололед. Для образования гололеда характерен интервал температур от 0 до минус 5 оС и скорость ветра от 1 до 9 м/с, а для изморози температура воздуха колеблется от минус 5 до минус 10 оС при скорости ветра от 0 до 5 м/с. Чаще всего гололедно-изморозевые отложения образуются при восточных ветрах.

В Усть-Лабинском городском поселении ежегодно наблюдается гололедно-изморозевые отложения мокрого снега на проводах; такие отложения обычно достигают наибольших значений в декабре. Максимальная толщина отложений составляла 34 мм на 1 п. м..

- 13.4 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Задачи в области гражданской обороны и правовые основы их осуществления, полномочия органов государственной власти РФ, исполнительной власти ее субъектов, местного самоуправления, организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также силы и средства ГО определяет Федеральный закон «О гражданской обороне».

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны разрабатываются и проводятся заблаговременно, в мирное время, с целью снижения воздействия поражающих факторов оружия. Мероприятия, которые по своему характеру не могут быть осуществлены заблаговременно, проводятся в возможно короткие сроки в особый период.

14. Мероприятия по созданию среды жизнедеятельности инвалидов и ма-ломобильных групп населения (МГН).

В целях создания комфортной среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения (далее – МГН) проектом планировки линейного объекта решаются следующие задачи:

- доступность мест целевого посещения МГН – все общественные здания микрорайона  и обеспечение беспрепятственного передвижения к ним;

- безопасность путей движения, территорий проживания и мест обслуживания.

Проектом предусмотрены удобные пешеходные связи внутри жилой и общественно-деловой застройки, а также возможность подъезда к каждому зданию.

Ширина пешеходных путей движения принята не менее 1,8 м, т. е. с учетом габаритов кресел-колясок МГН, при этом продольный уклон тротуаров не превышает 5 %.

При последующих стадиях проектирования необходимо предусматривать поперечный уклон 1 – 2 %, высоту бордюров пешеходных путей – не менее 0,05 м, высоту бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжими частями улиц и проездов, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения – с превышением не более 0,04 м.

На открытых автопарковках около учреждений обслуживания учесть не менее   10 % мест для транспорта, управляемого МГН.

Места временного хранения личного автотранспорта размещены от входов, доступных для МГН в соответствии с нормативными требованиями, т. е. не далее 50 м.

Представляемая ширина зоны парковки для каждого автомобиля МГН должна составлять не менее 3,5 м.

- .

- 15. Технико-экономические показатели

- Основные технико-экономические показатели

- Таблица 15.1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2018 г | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |
| 1. | Площадь проектируемой территории | м2 | 7977,33 | 7977,33 |
| 1.1 | Территория в границах зоны планируемого размещения линейного объекта (в красных линиях) | м2 |  | 7977,33 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | для временного пользования (на период строительства) | м2 |  | 0 |
| 1.1.2 | для постоянного пользования | м2 |  | 7977,33 |
| 1.1.3 | земли населенных пунктов | м2 |  | 7977,33 |
| 2. | Протяженность проектируемого линейного объекта | м | 347,13 | 347,13 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1 | На территории населенного пункта г, Усть-Лабинск | м |  | 347,13 |
| 3 | Пересечение с проезжей частью улиц |  | 1 | 1 |
| 3.1 | Ленина |  | 1 | 1 |
| 4 | Примыкание к проезжей части улиц |  | 1 | 1 |
| 4.1 | Октябрьская |  | 1 | 1 |
| 5. | Протяженность проезжей части с асфальтобетонным покрытием | м | 347,13 | 347,13 |